Программа 3д-интП

Автоматизированное проектирование монолитных безбалочных перекрытий

Оглавление

1. Введение

2. Система армирования

3. Интерпретируемые объекты (ИО) чертежа

3.1. ИО Уровень плиты

3.2. ИО Вертикальная координационная ось

3.3. ИО Горизонтальная координационная ось

3.4. ИО Марка объекта

3.5. ИО Плита

3.6. ИО Проем в плите

3.7. ИО Опора

3.8. ИО Зона термоизоляции

3.9. ИО Каркас армирования зон термоизоляции

3.10. ИО Арматурный стержень

3.11. ИО Ось стыкования стержней

3.12. ИО Каркас армирования зон продавливания

4. Результаты работы программы

4.1. 3d-модель армированной плиты

4.2. Детализированный чертеж опалубки плиты

4.3. Детализированные чертежи армирования на уровнях 1 и 2

4.4. Детализированные чертежи армирования на уровнях 3 и 4

5. С чего начать

6. Установка и запуск программы

1. Введение

Программа "3д-интП" выполняет "механическую" часть работы по проектированию монолитных безбалочных перекрытий.

Исходными данными для программы являются концептуальные чертежи в формате dwg.

Концептуальность предполагает использование в чертежах объектов высокого уровня: например, зон армирования вместо арматурных стержней и каркасов; зон термоизоляции вместо отдельных термовкладышей.

Повышению уровня автоматизации способствует системный подход, позволяющий программе принимать самостоятельные решения. Для того, чтобы решения были предсказуемыми, пользователю достаточно быть в курсе общих принципов армирования, заложенных в программу.

Результатами работы программы являются:

- 3d-модель армированной плиты;

- детализированные 2d-модели по опалубке и по каждому уровню армирования;

- спецификации материалов, деталей и изделий к 2d-моделям;

- ведомость расхода стали на плиту.

2. Система армирования, принятая в программе

Уровни плиты

Структурно, плита разбита на 5 уровней.

Уровень 0 - опалубка. К этому уровню относятся:

- тело плиты;

- опоры плиты (места примыкания нижележащих колонн и стен);

- проемы;

- зоны термоизоляции.

Уровни 1 и 2 - это два взаимно-пересекающихся слоя нижнего армирования плиты.

Уровни 3 и 4 - это два взаимно-пересекающихся слоя  верхнего армирования плиты.

Каркасы армирования перемычек между теплоизоляционными вкладышами по краям плиты или в местах консольного примыкания к плите балконов и лоджий условно относятся к уровням 3 или 4.

Каркасы поперечного армирования плиты в зонах продавливания колоннами или торцевыми участками стен относятся к уровню 3.

На рисунках 1, 2, 3 показано расположение арматурных стержней и каркасов в плите.

Рис. 1. Уровни армирования плиты

1-базовая плоскость нижнего армирования; 2-базовая плоскость верхнего армирования; 3-фоновая и дополнительная арматура уровня 1; 4-фоновая и дополнительная арматура уровня 2; 5-каркас поперечного армирования (уровень 3); 6-фоновая и дополнительная арматура уровня 3; 7-фоновая и дополнительная арматура уровня 4

Рис. 2. Каркас армирования зоны термоизоляции (каркас на уровне 3)

1-базовая плоскость нижнего армирования; 2-базовая плоскость верхнего армирования; 3-каркас армирования перемычек; 4-арматура уровней 1 и 2; 5-арматура уровней 3 и 4

Рис. 3. Каркас армирования зоны термоизоляции (каркас на уровне 4)

1-базовая плоскость нижнего армирования; 2-базовая плоскость верхнего армирования; 3-каркас армирования перемычек; 4-арматура уровней 1 и 2; 5-арматура уровней 3 и 4

Пояснение.

Базовая плоскость - это горизонтальная плоскость соприкосновения смежных слоев армирования. Отступ базовой плоскости от грани плиты равен сумме S + D, где S - защитный слой бетона; D - максимальный диаметр стержней уровня 1 - для нижней базовой плоскости, или уровня 4 - для верхней базовой плоскости.

Сварные каркасы

В настоящей версии программы предусмотрено использование арматурных каркасов с соединениями стержней с нормируемой прочностью.

Следствием применения сварных каркасов для поперечного армирования (см. рис. 1) является симметричный (относительно срединной плоскости плиты) способ раскладки нижней и верхней арматуры. Нижние продольные стержни каркасов лежат на уровне 2, а верхние - на уровне 3 (см. рис. 1). Зоны армирования поперечными каркасами указываются на схеме уровня 3.

Каркасы армирования перемычек зон термоизоляции изображаются на схемах уровня 3 или уровня 4. В первом случае нижние продольные стержни каркасов лежат на уровне 2, а верхние - на уровне 3 (см. рис. 2). Во втором случае нижние продольные стержни каркасов лежат на уровне 1, а верхние - на уровне 4 (см. рис. 3).

Бывают случаи, когда зоны термоизоляции, а следовательно, и каркасы армирования перемычек, не коллинеарны по отношению к стержням основного армирования плиты. Проблема решается путем отгиба на небольшой угол хвостовых участков каркасов в вертикальной или горизонтальной плоскости.

Фиксация арматуры

В настоящей версии программы проектирование фиксаторов не реализовано. Сведения, приведенные ниже, имеют значение в связи с тем, что фиксация арматуры является частью системы армирования.

Определения.

Опорные стержни

Арматурные стержни, непосредственно опирающиеся на фиксаторы (на "стульчики" или на полки "лягушек").

В предлагаемой системе армирования опорные стержни располагаются на уровнях 1 и 3.

Как правило, в качестве опорных стержней используются отдельные стержни фоновой арматуры.

Надопорные стержни

Арматурные стержни, опирающиеся на опорные стержни. В предлагаемой системе армирования надопорные стержни располагаются на уровнях 2 и 4.

Подвязываемые стержни

Арматурные стержни, подвязываемые снизу к надопорным стержням. Подвязываются не имеющие опор стержни уровней 1 и 3.

Рис. 4. Фиксация арматуры

а) фрагмент плана плиты; б) вид А

1-фиксатор "стульчик"; 2-опорный стержень уровня 1; 3-подвязываемые стержни уровня 1; 4-надопорные стержни уровня 2; 5-фиксатор "лягушка"; 6-опорные стержни уровня 3; 7-подвязываемые стержни уровня 3; 8-надопорные стержни уровня 4

При наличии всех четырех уровней армирования порядок монтажа арматуры следующий.

Монтаж нижней арматуры:

- раскладывают "стульчики" и стержни уровня 1;

- опорные стержни уровня 1 укладывают на "стульчики";

- на опорные стержни укладывают надопорные стержни (стержни уровня 2);

- к надопорным стержням подвязывают оставшиеся стержни уровня 1.

Монтаж верхней арматуры:

- на стержни уровня 1 устанавливают "лягушки";

- раскладывают стержни уровня 3 и каркасы поперечного армирования;

- опорные стержни уровня 3 укладывают на полки "лягушек";

- на опорные стержни укладывают надопорные стержни (стержни уровня 4);

- к надопорным стержням подвязывают верхние стержни каркасов поперечного армирования и оставшиеся стержни уровня 3.

3. Интерпретируемые объекты (ИО) чертежа

Для того, чтобы программа могла "понимать" чертежи, нужно следовать двум правилам:

- объекты чертежа должны быть типизированы путем разнесения их по слоям, имена которых известны программе;

- структура типизированных объектов (элементы структуры и инструменты рисования элементов) должна соответствовать шаблону, принятому для объектов данного типа.

Объекты чертежа, подчиняющиеся этим правилам, являются интерпретируемыми объектами, или, другими словами, исходными данными для программы.

Ниже перечислены интерпретируемые объекты, используемые в программе.

3.1. ИО Уровень плиты

Имя слоя в dwg-файле:

"Уровни"

Элементы ИО:

1. Рамка

Замкнутая полилиния  или прямоугольник.

2. Заголовок уровня

Однострочный текст, напр. "Опалубка. Уровень 0".

Значимая для программы информация в приведенном тексте – число 0.

Пояснения

1. Описание уровней см. раздел 2 Система армирования.

2. Заголовок уровня расположен произвольно внутри рамки.

3. Внутри рамки уровня располагаются другие интерпретируемые объекты: координационные оси, конструктивные элементы, зоны термоизоляции, зоны армирования и т.п.

4. Объекты, расположенные вне рамок уровней, игнорируются.

3.2. ИО Вертикальная координационная ось

Имя слоя в dwg-файле:

"Оси_вертик"

Элементы ИО:

1. Ось

Вертикальный отрезок.

2. Метка оси

Однострочный текст, напр. "1", "2/3" и т.п.

Пояснения

1. Метка координационной оси должна быть расположена (полностью или частично) внутри одной из двух условных зон, примыкающих к началу или к концу оси (рис. 1).

2. Внутри рамки каждого уровня должна присутствовать, по крайней мере, одна вертикальная координационная ось.

Рис. 5. Вертикальная координационная ось

3.3. ИО Горизонтальная координационная ось

Имя слоя в dwg-файле:

"Оси_гориз."

Элементы ИО:

1. Ось

Горизонтальный отрезок.

2. Метка оси

Однострочный текст, напр. "А", "Б/2" и т.п.

Пояснения

1. Расположение метки аналогично вертикальной оси.

2. Внутри рамки каждого уровня должна присутствовать, по крайней мере, одна горизонтальная координационная ось.

3.4. ИО Марка объекта

Имя слоя в dwg-файле:

"Марки"

Элементы ИО:

1. Выносная линия

Двухсегментная полилиния.

2. Текстовое описание марки

Многострочный текст

Пояснения

1. Начало выносной линии (начальная точка рисования полилинии) должно примыкать к линейному объекту или располагаться внутри контура площадного объекта.

Полка выносной линии должна располагаться вне контура площадного объекта.

2. Марка объекта - комплексный термин, включающий в себя текстовое обозначение марки (собственно марку) и описание свойств, характеризующих объекты данной марки.

3. Текст в скобках - описание свойства с помощью пары: текстовый идентификатор свойства - значение свойства. Текстовый идентификатор - произвольный набор символов без пробелов.

На рисунке ниже в качестве примера представлена маркировка плиты перекрытия.

Рис. 6. Маркировка плиты перекрытия

3.5. ИО Плита

Имя слоя в dwg-файле:

"Плиты"

Элемент ИО

Плита изображается замкнутой полилинией, обозначающей внешний контур плиты на плане.

Пояснение

Марка плиты задается с помощью ИО "Марка объекта" и включает следующие элементы:

- текстовое обозначение плиты;

- класс бетона плиты;

- толщина плиты в мм;

- защитный слой у нижней грани в мм;

- защитный слой у верхней грани в мм.

Неполный набор элементов марки плиты или изменение порядка их следования не допускаются.

Рис. 7. Фрагмент плиты на схеме уровня 0

3.6. ИО Проем в плите

Имя слоя в dwg-файле:

"Проемы"

Элемент ИО

Проем изображается замкнутой полилинией, обозначающей контур сквозного отверстия в плите (см. рис. 7).

3.7. ИО Опора

Имя слоя в dwg-файле:

"Опоры"

Элемент ИО

Опора изображается замкнутой полилинией, обозначающей сечение колонны или стены горизонтальной плоскостью (см. рис. 7).

3.8. ИО Зона термоизоляции (Т-зона)

Имя слоя в dwg-файле:

"Т-зоны"

Элемент ИО

Т-зона изображается односегментной мультилинией, условно обозначающей ряд перфорационных отверстий в плите, заполняемых термоизоляционным материалом (см. рис. 8).

Пояснения

1. Ширина мультилинии должна соответствовать ширине термовкладышей Т-зоны.

2. Марка Т-зоны задается с помощью ИО "Марка объекта" и включает следующие элементы:

- текстовое обозначение Т-зоны (в текущей версии программы не обрабатывается);

- продольный размер термовкладышей в мм;

- расстояние между термовкладышами в мм.

Неполный набор элементов марки или изменение порядка их следования не допускаются.

3. Если обозначить группу Т-зон одинаковым цветом (см. Свойства мультилинии), то замаркировать можно только одну зону из группы.

4. Замкнутый торец Т-зоны (см. описание стилей мультилинии) указывает на необходимость установки арматурного каркаса у данного торца.

5. Рекомендуется использовать круговой принцип рисования Т-зон: выбрать направление обхода контура плиты и рисовать Т-зоны, придерживаясь выбранного направления.

Рис. 8. Обозначение зон термоизоляции на схеме уровня 0

Программа выполнит детализацию Т-зон в соответствии с рис. 9.

Рис. 9. Детализация зон термоизоляции

3.9. ИО Каркас армирования зон термоизоляции (Т-каркас)

Имя слоя в dwg-файле:

"Т-каркасы"

Элемент ИО

Базовый Т-каркас (каркас - представитель для данной зоны термоизоляции) изображается отрезком, обозначающим габаритную проекцию каркаса в плане.

Пояснения

1. С помощью базового Т-каркаса задаются направление, габаритный размер, обозначение и свойства каркасов армирования перемычек, разделяющих термовкладыши в зонах термоизоляции.

2. Базовые Т-каркасы условно изображаются на схемах уровней 3 или 4. Расположение каркасов по высоте плиты см. рис. 2 и 3.

3. Зона термоизоляции, обозначенная на схеме уровня 0, будет армирована Т-каркасами только в случае, если на схемах уровней 3 или 4 будет найден базовый Т-каркас, пересекающий эту зону.

Для одной зоны может быть задан только один базовый Т-каркас.

4. Марка базового Т-каркаса задается с помощью ИО "Марка объекта" и включает следующие элементы:

- текстовое обозначение Т-каркаса (позиция в спецификации);

- количество Т-каркасов на одну перемычку;

- диаметр (мм) и класс арматуры верхнего горизонтального стержня Т-каркаса;

- диаметр (мм)  и класс арматуры нижнего горизонтального стержня Т-каркаса;

- диаметр (мм)  и класс арматуры вертикальных стержней Т-каркаса;

- количество вертикальных стержней на один Т-каркас.

Неполный набор элементов марки или изменение порядка их следования не допускаются.

5. Если обозначить группу базовых Т-каркасов одинаковым цветом, то замаркировать можно только один Т-каркас из группы.

6. Если верхний стержень Т-каркаса выступает за границу зоны термоизоляции на расстояние меньше 350 мм, анкеровка стержня осуществляется с помощью загиба.

7. Вертикальные стержни каркаса располагаются равномерно в пределах длины перемычки.

Шаг стержней определяется по формуле: Ш = Lп / (N+1),

где Lп - длина перемычки (ширина зоны термоизоляции);

N - количество вертикальных стержней в каркасе.

8. Начало координат Т-каркаса определяется автоматически (всегда расположено слева по отношению к вектору рисования зоны термоизоляции).

Рис. 10. Обозначение армирования зон термоизоляции на схеме уровня 4

(базовые Т-каркасы)

Программа выполнит детализацию армирования зон термоизоляции в соответствии с рис. 11 и 12.

Рис. 11. Детализация армирования зон термоизоляции

Рис. 12. Т-каркасы с анкеровкой "загибом"

3.10. ИО Арматурный стержень

Имя слоя в dwg-файле:

"Арм.стержни"

Элементы ИО

1. Арматурный стержень

Отрезок, обозначающий отдельный стержень или базовый стержень зоны армирования.

2. Зона армирования

Замкнутая полилиния, обозначающая контур зоны армирования.

Пояснения

1. С помощью базового стержня задаются направление, шаг раскладки, обозначение и свойства стержней, раскладываемых в зоне армирования.

2. Базовый стержень своими концами должен "опираться" на две грани связанной с ним зоны армирования.

Стержень без "опор" на концах считается отдельным стержнем.

3. Расположение арматурных стержней по высоте плиты определяется "Уровнем" схемы, на которой они изображены (см. рис. 1).

4. Марка базового стержня задается с помощью ИО "Марка объекта" и включает следующие элементы:

- текстовое обозначение стержня (позиция в спецификации);

- диаметр стержня в мм;

- класс арматуры;

- шаг стержней в мм

- длина нахлеста соединямых стержней в мм.

Изменение порядка следования элементов маркировки не допускается.

5. Отсутствие элемента "длина нахлеста" в маркировке базового стержня указывает на запрет соединений стержней в зоне армирования.

6. Для отдельного стержня элементы марки "шаг стержней" и "длина нахлеста" должны отсутствовать.

7. Если обозначить группу базовых или отдельных стержней одинаковым цветом, то замаркировать можно только один стержень из группы.

8. Стержни в зоне армирования раскладываются с заданным шагом, начиная от базового стержня, в обе стороны от него.

9. При наличии проемов, расположенных (полностью или частично) в пределах зоны армирования, стержни обрываются на границах проемов (с учетом защитного бокового слоя бетона, равного15 мм).

10. Есть возможность указать места стыкования стержней в зоне армирования (см. ИО "Ось нахлеста").

11. Зоны фонового и дополнительного армирования задаются и обрабатываются одинаковым образом. Рекомендуется для базовых стержней фонового армирования назначать вес линии "по слою", а для отдельных стержней и базовых стержней дополнительного армирования - указать конкретное значение веса.

Рис. 13. Обозначение зон армирования плиты на схеме уровня 1

Программа выполнит детализацию зоны армирования в соответствии с рис. 14.

Рис. 14. Детализация зон армирования

3.11. ИО Ось стыкования стержней

Имя слоя в dwg-файле:

"Оси_стык."

Элемент ИО

Ось стыкования изображается отрезком, обозначающим базовую линию стыкования стержней в зоне армирования.

Пояснение

Стыкование стержней зоны армирования выполняется при следующих условиях:

- стержень пересекается осью стыкования;

- в маркировке базового стержня зоны указана длина нахлеста.

Рис. 15. Стыкование стержней в зоне армирования

3.12. ИО Каркас армирования зон продавливания (Д-каркас)

Имя слоя в dwg-файле:

"Д-каркасы"

Элементы ИО

1. Арматурный каркас

Отрезок, обозначающий базовый Д-каркас поперечного армирования в зоне продавливания.

2. Зона продавливания

Замкнутая полилиния, обозначающая контур зоны армирования Д-каркасами.

Пояснения

1. С помощью базового каркаса задаются направление, шаг раскладки, обозначение и свойства Д-каркасов, раскладываемых в зоне возможного продавливания плиты.

2. Базовые Д-каркасы условно изображаются на схеме уровня 3. Расположение каркаса в разрезе см. на рис. 1.

3. Базовый Д-каркас своими концами должен "опираться" на две грани связанной с ним зоны поперечного армирования.

4. Марка базового Д-каркаса задается с помощью ИО "Марка объекта" и включает следующие элементы:

- текстовое обозначение Д-каркаса (позиция в спецификации);

- диаметр (мм) и класс арматуры горизонтальных стержней Д-каркаса;

- диаметр (мм)  и класс арматуры вертикальных стержней Д-каркаса;

- шаг (мм) вертикальных стержней Д-каркаса.

Шаг раскладки Д-каркасов в зоне поперечного армирования равен шагу вертикальных стержней Д-каркаса.

Неполный набор элементов марки или изменение порядка их следования не допускаются.

5. Если обозначить группу базовых Д-каркасов одинаковым цветом, то замаркировать можно только один Д-каркас из группы.

6. Программа автоматически сформирует отдельные Д-каркасы, разместив их с заданным шагом, начиная от базового каркаса, в обе стороны от него.

В результате поперечные стержни каркасов заполнят зону поперечного армирования, за исключением расширенных опорных площадок и проемов,  расположенных (полностью или частично) в пределах зоны.

Расширенная опорная площадка включает в себя площадку опоры (см. ИО "Опора") и приопорную полосу шириной, равной шагу поперечных стержней каркаса.

Расширенный проем включает в себя сам проем (см. ИО "Проем") и защитный боковой слой бетона, равный 15 мм.

Рис. 16. Обозначение зоны поперечного армирования на схеме уровня 3

Программа выполнит детализацию армирования в зоне продавливания в соответствии с рис. 17 и 18.

Рис. 17. Детализация армирования в зоне продавливания

Рис. 18. 3d-вид поперечного армирования

4. Результаты работы программы

Ниже в качестве примера представлены результаты обработки концептуальных чертежей плиты перекрытия многоэтажного здания.

Исходные данные приняты с упрощениями, касающимися шага фоновой арматуры и количества зон дополнительной и поперечной арматуры.

Некоторые разделы армирования в данной версии не реализованы; напр. армирование краевых участков, фиксация арматуры.

4.1. 3d-модель армированной плиты

На рис. 19 представлена 3d-модель армированной плиты.

Рис. 19. 3d-модель плиты перекрытия

4.2. Детализированный чертеж опалубки плиты

На рис. 20, 21, 22 представлены 2d-модель опалубки плиты, спецификация к схеме опалубки, ведомость расхода стали на плиту.

Рис. 20. Детализированная схема опалубки плиты

Рис. 21. Спецификация к схеме опалубки

Рис. 22. Ведомость расхода стали на плиту

4.3. Детализированные чертежи армирования на уровнях 1 и 2

На рис. 23 представлена 2d-модель армирования плиты на уровне 1 (фоновая и дополнительная арматура).

Рис. 23. Детализированная схема фонового и дополнительного армирования

нижней грани плиты

На рис. 24 представлена спецификация к схеме армирования.

Рис. 24. Спецификация к схеме армирования нижней грани плиты

Чертежи армирования фоновой и дополнительной арматурой на уровне 2 аналогичны чертежам уровня 1.

4.4. Детализированные чертежи армирования на уровнях 3 и 4

Чертежи армирования фоновой и дополнительной арматурой верхней грани плиты на уровнях 3 и 4 аналогичны чертежам армирования нижней грани.

К уровням 3 и 4 также относятся каркасы армирования зон термоизоляции.

На рис. 25 представлена детализированная схема армирования зон термоизоляции на уровне 3.

Рис. 25. Схема армирования зон термоизоляции

На рис. 26 представлена спецификация к данной схеме.

Рис. 26. Спецификация к схеме армирования зон термоизоляции

На рис. 27 представлены типовые схемы каркасов, обозначенных в спецификации.

Рис. 27. Типовые схемы каркасов армирования зон термоизоляции

Каркасы армирования зон продавливания в принятой системе армирования всегда относятся к уровню 3. На рис. 28 представлен фрагмент детализированной схемы армирования зон продавливания (в местах передачи нагрузки на колонну и на торцевой участок стены).

Рис. 28. Фрагмент схемы армирования зон продавливания

На рис. 29 представлена спецификация к данной схеме.

Рис. 29. Спецификация к схеме армирования зон продавливания

На рис. 30 представлена типовая схема каркасов, обозначенных в спецификации.

Рис. 30. Типовая схема каркасов поперечного армирования зон продавливания

5. С чего начать

В комплект поставки программы входит учебный файл Пм4а.dxf, содержащий концептуальные чертежи перекрытия многоэтажного здания. Изучите его и используйте в качестве шаблона в ваших проектах.

6. Установка и запуск программы

В комплект поставки входят следующие файлы:

- 3d-ip.vlx (приложение "3д-интП ");

- Руководство-П.doc;

- draw-P.dxf (пустой файл 2d-моделей);

- model-P.dxf (пустой файл 3d-модели);

- Пм4а.dxf (учебный файл).

Приложение 3d-ip.vlx рекомендуется разместить в автозагрузке dwg-редактора.

Работа с программой включает следующие шаги:

- открыть исходный файл, например, Пм4а.dxf;

- в командной строке ввести команду: 3d-ip

(после выполнения команды в папке, содержащей исходный файл, будут сгенерированы два приложения: 2d-c.lsp и 3d-c.lsp);

- открыть пустой файл draw-P.dxf;

- загрузить приложение: 2d-c.lsp;

- в командной строке ввести команду: 2d-c

(будут сгенерированы 2d-модели уровней перекрытия и спецификации к ним);

- открыть пустой файл model-P.dxf;

- загрузить приложение: 3d-c.lsp;

- в командной строке ввести команду: 3d-c

(будет сгенерирована 3d-модель перекрытия).

Уведомление об авторском праве

Copyright 2021, Александр Ямпольский