Программа "3D-интерпретатор рабочих чертежей"

Оглавление

1. Введение .............................................   2

2. Интерпретируемые объекты (ИО) ........................   3

2. 1. ИО План ........................................   3

2. 2. ИО Разрез ......................................   3

2. 3. ИО Координационная ось для разметки оси X ......   4

2. 4. ИО Координационная ось для разметки оси Y ......   4

2. 5. ИО Координационная ось для разметки оси Z ......   5

2. 6. ИО Секущая линия ...............................   5

2. 7. ИО Локальная секущая линия .....................   6

2. 8. ИО Стена .......................................   7

2. 9. ИО Фасадная стена ..............................   8

2.10. ИО Отверстие в фасадной стене ..................   9

2.11. ИО Плита .......................................  10

2.12. ИО Отверстие в плите ...........................  12

2.13. ИО Рампа .......................................  12

2.14. ИО Колонна .....................................  14

2.15. ИО Отверстие в колонне .........................  15

2.16. ИО Балка .......................................  16

2.17. ИО Стропило ....................................  17

3. Копирование этажей ...................................  20

4. Пошаговая детализация объектов........................  20

5. С чего начать ........................................  21

6. Установка и запуск программы .........................  22

1. Введение

Программа "3д-инт" строит трехмерную модель здания на основе формализованных строительных чертежей.

Чтобы сделать чертеж интерпретируемым, нужно создать набор слоев с предопределенными названиями и использовать в качестве инструментов рисования предопределенные графические примитивы.

Планы и разрезы на чертежах являются принципиальными схемами, объясняющими, как устроено здание. Представление информации в виде принципиальных схем, наряду с достоинствами, имеет недостаток – вероятность нестыковок между схемами, расположенными в разных местах чертежа или на разных чертежах проекта. Нестыковки приводят к замедлению и удорожанию строительства.

Электронная автоматическая сборка пространственной модели здания, выполненная на основе чертежей, дает возможность выявлять ошибки на стадии проектирования.

Назначение текущей версии 3D-интерпретатора – проверка правильности (согласованности) геометрической информации, представленной на чертежах.

2. Интерпретируемые объекты (ИО)

2.1. ИО План

Имя слоя в dwg-файле:

"Plans"

Элементы ИО:

1. Рамка

Замкнутая полилиния (прямоугольник).

2. Заголовок плана

Однострочный текст, напр. "План на отм. 0.000".

Значимая информация в приведенном тексте – число 0.000

(высотная отметка плана).

Пояснения

1. Заголовок плана расположен произвольно внутри рамки.

2. Внутри рамки плана располагаются другие интерпретируемые объекты: координационные оси, секущие линии, условные обозначения конструктивных элементов здания.

3. Конструктивные элементы получают координаты X и Y в соответствии с их расположением на планах здания.

4. На основе планов выполняется поэтажное структурирование здания.

Интерпретатор просматривает все планы чертежа и строит упорядоченный список этажей в соответствии с высотными отметками планов. Высота этажа вычисляется как разность отметок данного этажа и вышележащего этажа из упорядоченного списка. Высота самого верхнего этажа неограниченна.

2.2. ИО Разрез

Имя слоя в dwg-файле:

"Sections"

Элементы ИО:

1. Рамка

Замкнутая полилиния (прямоугольник).

2. Заголовок разреза

Однострочный текст, напр. "Разрез 1-1".

Значимая информация в приведенном тексте – число 1

(обозначение разреза).

Пояснения

1. Заголовок расположен произвольно внутри рамки.

2. Внутри рамки разреза располагаются другие интерпретируемые объекты: координационные оси, условные обозначения конструктивных элементов здания.

3. На основе разрезов определяются координаты Z конструктивных элементов здания.

2.3. ИО Координационная ось для разметки оси X

Имя слоя в dwg-файле:

"Axis for X"

Элементы ИО:

1. Ось

Вертикальный отрезок.

2. Метка оси

Однострочный текст, напр. "1", "1/2" и т.п.

Пояснения

1. Метка координационной оси должна быть расположена (полностью или частично) внутри одной из двух условных зон, примыкающих к началу или к концу оси (рис. 1).

2. На каждом плане должна быть, по крайней мере, одна координационная ось по X.

3. На каждом разрезе (виде в разрезе) должна быть, по крайней мере, одна из координационных осей: либо ось по X, либо ось по Y.

Рис. 1. Координационная ось по X

2.4. ИО Координационная ось для разметки оси Y

Имя слоя в dwg-файле:

"Axis for Y"

Элементы ИО:

1. Ось

Горизонтальный отрезок.

2. Метка оси

Однострочный текст, напр. "А", "А1" и т.п.

Пояснения

1. Расположение метки аналогично оси по X.

2. На каждом плане должна быть, по крайней мере, одна координационная ось по Y.

3. На каждом разрезе (виде в разрезе) должна быть, по крайней мере, одна из координационных осей: либо ось по X, либо ось по Y.

2.5. ИО Координационная ось для разметки Z

Имя слоя в dwg-файле:

"Axis for Z"

Элементы ИО:

1. Ось

Трехсегментная незамкнутая полилиния, состоящая из собственно

оси и выносной линии.

2. Метка оси

Однострочный текст, напр. "-3.000", "0.000" и т.п.

Пояснения

1. Рисование оси по Z должно начинаться от опорной точки (рис. 2).

2. Метка координационной оси должна быть расположена (полностью или частично) внутри условной зоны, окружающей горизонтальный участок выносной линии (рис. 2).

3. Допустимы все зеркальные варианты рисования координационной оси.

4. На каждом разрезе (виде в разрезе) должна быть, по крайней мере, одна координационная ось по Z.

Рис. 2. Координационная ось по Z

2.6. ИО Секущая линия

Имя слоя в dwg-файле:

"Section lines"

Элементы ИО:

1. Линия

Трехсегментная незамкнутая полилиния.

2. Метка секущей линии

Однострочный текст, напр. "1", "по 1" и т.п.

Значимая информация в приведенном тексте – число 1.

Пояснения

1. Метка секущей линии должна быть расположена (полностью или частично) внутри одной из двух условных зон, примыкающих к началу или к концу линии (рис. 3).

2. Секущая линия на плане предполагает наличие соответствующего ей разреза (вида в разрезе) на чертеже. Например, секущая линия, обозначенная меткой "1", предполагает наличие на чертеже разреза с заголовком "Разрез 1-1".

3. Секущая линия имеет зону захвата, называемую дальше областью секущей линии. Глубина области секущей линии принята равной 1500 мм.

Рис. 3. Секущая линия

2.7. ИО Локальная секущая линия

Имя слоя в dwg-файле:

"Cutting lines"

Пояснения

1. Локальная секущая линия аналогична общей секущей линии, но имеет следующие отличия:

- локальная секущая линия привязана к определенному конструктивному элементу;

- разрез (вид), соответствующий локальной секущей линии, представляет поперечное сечение элемента, т.е. изображение на плоскости, перпендикулярной продольной оси конструктивного элемента;

- на разрезе, соответствующем локальной секущей линии, координационные оси не проставляются.

2. В текущей версии интерпретатора локальную секущую линию можно указать только для стропил (см. ниже).

2.8. ИО Стена

Имя слоя в dwg-файле:

"Walls"

Элементы ИО

Стена на плане изображается одно- или многосегментной мультилинией, обозначающей сечение стены горизонтальной плоскостью.

Стена на разрезе изображается вертикальной мультилинией, обозначающей сечение стены вертикальной плоскостью.

Пояснения

1. Стена – плоская прямоугольная вертикально расположенная конструкция.

2. Каждый сегмент мультилинии, обозначающей на плане стену ломаного очертания, интерпретируется как отдельная стена.

3. Связывание проекций.

Вывод о том, что проекция стены на плане и проекция стены на разрезе являются проекциями одной и той же физической стены, подтверждается двумя условиями:

- проекции стены на плане и разрезе должны принадлежать одному и тому же этажу;

- привязки габаритных точек на секущей линии плана и габаритных точек на разрезе должны соответствовать друг другу (рис. 4).

4. На разрезе принадлежность стены этажу определяется условием: отметка низа стены должна находиться в пределах высотного диапазона этажа (рис. 5).

Рис. 4. Связывание проекций стен

Рис. 5. Принадлежность стены этажу на разрезе

(стены 1 и 2 принадлежат этажу N)

Моделирование по образцу

Если на плане присутствует группа стен, расположенных на одной отметке и имеющих одинаковую высоту, выделите их одинаковым цветом. Секущую линию достаточно провести через одну из стен группы. Все стены группы получат высотные координаты такие же, как у стены, которую пересекает секущая линия.

Моделирование по умолчанию

Стены, не представленные на разрезах и не принадлежащие ни одной из групп, по умолчанию расположены нижней гранью на отметке этажа и имеют высоту, равную высоте этажа. Исключением являются стены самого верхнего этажа здания; по умолчанию их высота принимается равной одному метру.

Моделирование по умолчанию (это касается не только стен, но и остальных объектов) ненадежно, и его следует, по возможности, избегать.

2.9. ИО Фасадная стена

Имя слоя в dwg-файле:

"Front walls"

Элементы ИО

Фасадная стена на плане изображается мультилинией, обозначающей сечение стены горизонтальной плоскостью.

Фасадная стена на разрезе изображается полилинией, обозначающей фронтальный вид стены.

Пояснения

1. Фасадная стена – плоская вертикально расположенная конструкция произвольного очертания.

2. Связывание проекций.

Вывод о том, что проекция фасадной стены на плане и проекция фасадной стены на разрезе являются проекциями одной и той же физической фасадной стены, подтверждается тремя условиями:

- проекции фасадной стены на плане и разрезе должны принадлежать одному и тому же этажу;

- проекция фасадной стены на плане должна находиться (полностью или частично) внутри области секущей линии (рис. 6);

- привязки габаритных точек на секущей линии плана и габаритных точек на разрезе должны соответствовать друг другу (рис. 6).

3. На разрезе принадлежность фасадной стены этажу определяется так же, как для обычной стены (рис.5).

Рис. 6. Связывание проекций фасадной стены

Моделирование по образцу

Выделите на плане группу фасадных стен, расположенных на одной отметке и имеющих одинаковый фронтальный вид (включая проемы, см. ниже) и толщину, одинаковым цветом. Секущую линию достаточно провести вблизи одной из стен группы. Все стены группы получат отметку и фронтальный вид такие же, как у стены, находящейся в области секущей линии.

Моделирование по умолчанию

Фасадные стены, не представленные на разрезах и не входящие ни в одну из групп, по умолчанию расположены нижней гранью на отметке этажа и имеют высоту, равную высоте этажа.

2.10. ИО Отверстие в фасадной стене

Имя слоя в dwg-файле:

"Front wall gaps"

Элементы ИО

Отверстие в фасадной стене на разрезе изображается полилинией, обозначающей контур отверстия.

Пояснения

Отверстие в фасадной стене используется для моделирования сквозных проемов произвольного очертания в стенах (рис. 7).

Рис. 7. Отверстия в фасадной стене

2.11. ИО Плита

Имя слоя в dwg-файле:

"Slabs"

Элементы ИО

Плита на плане изображается замкнутой полилинией, обозначающей внешний контур плиты.

Плита на разрезе изображается горизонтальной мультилинией, обозначающей поперечное сечение плиты вертикальной плоскостью.

Пояснения

1. Плита – плоская, горизонтально расположенная конструкция произвольного очертания.

2. Связывание проекций.

Вывод о том, что проекция плиты на плане и проекция плиты на разрезе являются проекциями одной и той же физической плиты, подтверждается двумя условиями:

- проекции плиты на плане и разрезе должны принадлежать одному и тому же этажу;

- привязки габаритных точек на секущей линии плана и габаритных точек на разрезе должны соответствовать друг другу (рис. 8).

3. На разрезе принадлежность плиты этажу определяется условием: отметка верха плиты должна находиться в пределах высотного диапазона этажа (рис. 9).

Рис. 8. Связывание проекций плиты

Рис. 9. Принадлежность плиты этажу на разрезе

(плиты 1 и 2 принадлежат этажу N)

Моделирование по образцу

Выделите на плане группу плит, расположенных на одной отметке и имеющих одинаковую толщину, одинаковым цветом. Секущую линию достаточно провести через одну из плит группы. Все плиты группы получат высотные координаты такие же, как у плиты, которую пересекает секущая линия.

Моделирование по умолчанию

Плиты, не представленные на разрезах и не принадлежащие ни одной из групп, по умолчанию расположены верхней гранью на отметке этажа и имеют толщину, равную 300 мм.

2.12. ИО Отверстие в плите

Имя слоя в dwg-файле:

"Slab gaps"

Элементы ИО

Отверстие в плите на плане изображается полилинией, обозначающей контур отверстия.

Пояснения

Отверстие в плите используется для моделирования сквозных проемов произвольного очертания в плитах (рис. 10).

Рис. 10. Отверстия в плите

2.13. ИО Рампа

Имя слоя в dwg-файле:

"Ramps"

Элементы ИО

Рампа на плане изображается замкнутой полилинией, обозначающей внешний контур рампы.

Рампа на разрезе изображается наклонной мультилинией, обозначающей сечение рампы вертикальной плоскостью.

Пояснения

1. В общем случае, рампа – наклонная плита, имеющая «опорную грань» (грань, параллельную горизонтальной плоскости). При рисовании рампы на плане, первой вводится опорная грань. Секущую линию по рампе нужно провести так, чтобы она пересекала опорную грань.

2. Связывание проекций.

Вывод о том, что проекция рампы на плане и проекция рампы на разрезе являются проекциями одной и той же физической рампы, подтверждается двумя условиями:

- проекции рампы на плане и разрезе должны принадлежать одному и тому же этажу;

- привязки габаритных точек на секущей линии плана и габаритных точек на разрезе должны соответствовать друг другу (рис. 11).

3. На разрезе принадлежность рампы этажу определяется условием: отметка верхнего узла осевой линии рампы должна находиться в пределах высотного диапазона этажа (рис. 12).

Рис. 11. Связывание проекций рампы

Рис. 12. Принадлежность рамп этажу на разрезе

(рампа 1 принадлежит этажу N, рампа 2 принадлежат этажу N+1)

Моделирование по образцу

Выделите на плане группу рамп,

- имеющих опорные грани, расположенные на одной отметке,

- имеющих одинаковую толщину и угол наклона к горизонтальной

плоскости,

одинаковым цветом. Секущую линию достаточно провести через одну из рамп группы. Все рампы группы получат высотные координаты такие же, как у рампы, которую пересекает секущая линия.

Моделирование по умолчанию

Рампы, не представленные на разрезах и не принадлежащие ни одной из групп, по умолчанию моделируются так же как плиты, т.е. расположены верхней гранью на отметке этажа и имеют толщину, равную 300 мм.

2.14. ИО Колонна

Имя слоя в dwg-файле:

"Columns"

Элементы ИО

Колонна на плане изображается замкнутой полилинией, обозначающей сечение колонны горизонтальной плоскостью.

Колонна на разрезе изображается вертикальной мультилинией, обозначающей габаритную проекцию колонны на секущей плоскости.

Пояснения

1. Колонна – вертикально расположенная конструкция произвольного сечения.

2. Связывание проекций.

Вывод о том, что проекция колонны на плане и проекция колонны на разрезе являются проекциями одной и той же физической колонны, подтверждается тремя условиями:

- проекции колонны на плане и разрезе должны принадлежать одному и тому же этажу;

- проекция колонны на плане должна находиться (полностью или частично) внутри области секущей линии (рис. 13);

- привязки габаритных точек на секущей линии плана и габаритных точек на разрезе должны соответствовать друг другу (рис. 13).

3. На разрезе принадлежность колонны этажу определяется так же, как для стены (рис. 5).

Рис. 13. Связывание проекций колонны

Моделирование по образцу

Выделите на плане группу колонн, расположенных на одной отметке и имеющих одинаковую высоту, одинаковым цветом. Секущую линию достаточно провести вблизи одной из колонн группы. Все колонны группы получат высотные координаты такие же, как у колонны, находящейся в области секущей линии.

Моделирование по умолчанию

Колонны, не представленные на разрезах и не принадлежащие ни одной из групп, по умолчанию расположены подошвой на отметке этажа и имеют высоту, равную высоте этажа. Исключением являются колонны самого верхнего этажа здания; по умолчанию их высота принимается равной одному метру.

2.15. ИО Отверстие в колонне

Имя слоя в dwg-файле:

"Column gaps"

Элементы ИО

Отверстие в колонне на плане изображается полилинией, обозначающей контур отверстия.

Пояснения

Отверстие в колонне используется в процессе моделирования колонн, имеющих сечение в виде замкнутого профиля (рис. 14).

Рис. 14. Отверстие в колонне

2.16. ИО Балка

Имя слоя в dwg-файле:

"Beams"

Элементы ИО

Балка на плане изображается мультилинией, обозначающей габаритный контур балки.

Балка на разрезе изображается полилинией, обозначающей поперечное сечение балки вертикальной плоскостью.

Пояснения

1. Балка – горизонтально расположенная конструкция произвольного сечения.

2. Связывание проекций.

Вывод о том, что проекция балки на плане и проекция балки на разрезе являются проекциями одной и той же физической балки, подтверждается двумя условиями:

- проекции балки на плане и разрезе должны принадлежать одному и тому же этажу;

- привязки габаритных точек на секущей линии плана и габаритных точек на разрезе должны соответствовать друг другу (рис. 15).

3. На разрезе принадлежность балки этажу определяется так же, как для плиты (рис. 9).

Рис. 15. Связывание проекций балки

Моделирование по образцу

Выделите на плане группу балок, расположенных на одной отметке и имеющих одинаковое сечение, одинаковым цветом. Секущую линию достаточно провести через одну из балок группы. Все балки группы получат высотные координаты и поперечное сечение такие же, как у балки, которую пересекает секущая линия.

Моделирование по умолчанию

Балки, не представленные на разрезах и не принадлежащие ни одной из групп, по умолчанию расположены верхней гранью на отметке этажа и имеют прямоугольное сечение B x H, где B – ширина сечения, принимаемая равной ширине проекции балки на плане; H – высота сечения, принимаемая по умолчанию равной 300 мм.

2.17. ИО Стропило

Имя слоя в dwg-файле:

"Rafters"

Элементы ИО

Стропило на плане изображается мультилинией, обозначающей габаритный контур стропила.

Стропило на разрезе, соответствующем секущей линии, изображается мультилинией, обозначающей габаритный контур стропила.

Стропило на разрезе, соответствующем локальной секущей линии, изображается полилинией, обозначающей поперечное сечение стропила.

Пояснения

1. В общем случае, стропило – наклонная балка произвольного сечения, имеющая опорный узел. Опорным узлом стропила считается узел, с которого начинается рисование стропила на плане (первый узел мультилинии).

2. Связывание проекций.

Вывод о том, что проекция стропила на плане и проекция стропила на разрезе являются проекциями одного и того же физического стропила, подтверждается тремя условиями:

- проекции стропила на плане и разрезе должны принадлежать одному и тому же этажу;

- проекция стропила на плане должна находиться (полностью или частично) внутри области секущей линии (рис. 16);

- привязки габаритных точек на секущей линии плана и габаритных точек на разрезе должны соответствовать друг другу (рис. 16).

3. На разрезе принадлежность стропила этажу определяется так же, как для рампы (рис.12).

4. Поперечное сечение стропила изображается в масштабе 10:1 (10 единиц чертежа = 1 мм).

Рис. 16. Связывание проекций стропила.

Поперечное сечение стропила.

Моделирование стропила по образцу

Образцом может являться стропило, имеющее две проекции – общий вид на разрезе и поперечное сечение, заданные соответственно секущей и режущей линией.

Каждое стропило, совпадающее по цвету с образцом, получит недостающую информацию (координаты опорной точки, угол наклона к горизонтальной плоскости и поперечное сечение) в соответствии со следующими правилами.

Случай 1: стропило имеет общий вид на разрезе, не имеет поперечное сечение.

Стропило получит высотные координаты в соответствии со своим видом на разрезе и поперечное сечение такое же, как у объекта-образца.

Случай 2: стропило не имеет общий вид на разрезе, имеет поперечное сечение.

Стропило получит высотные координаты в соответствии с видом объекта-образца на разрезе и поперечное сечение, заданное своей локальной секущей линией.

Случай 3: стропило не имеет общий вид на разрезе, не имеет поперечное сечение.

Стропило получит высотные координаты и поперечное сечение в соответствии с видом на разрезе и поперечным сечением объекта-образца.

Моделирование стропила по умолчанию

Стропило, не совпадающее по цвету ни с одним образцом, получит недостающую информацию (координаты опорной точки, угол наклона к горизонтальной плоскости и поперечное сечение) в соответствии со следующими правилами.

Случай 1: стропило имеет общий вид на разрезе, не имеет поперечное сечение.

Стропило получит высотные координаты в соответствии со своим видом на разрезе.

Стропило получит прямоугольное поперечное сечение с шириной, равной ширине проекции стропила на плане, и высотой, равной толщине стропила на разрезе.

Случай 2: стропило не имеет общий вид на разрезе, имеет поперечное сечение.

Стропило получит вид горизонтальной балки заданного сечения с отметкой верхней грани на уровне отметки этажа.

Случай 3: стропило не имеет общий вид на разрезе, не имеет поперечное сечение.

Стропило получит вид горизонтальной балки с отметкой верхней грани на уровне отметки этажа.

Стропило получит прямоугольное поперечное сечение с шириной, равной ширине проекции стропила на плане, и высотой, равной по умолчанию 300 мм.

3. Копирование этажей

Функция мультипликации типовых этажей пока не документирована.

4. Пошаговая детализация объектов

Функция пошаговой детализации пока не документирована.

5. С чего начать

В папке "Учебные материалы" содержатся примеры чертежей для моделирования отдельных конструктивных элементов – стен, колонн, балок и т.д. Поэкспериментируйте с каждым конструктивным элементом: вносите изменения в чертеж и смотрите, как это отражается на создаваемой модели.

Изучив моделирование отдельных элементов, можно посмотреть, как моделируются комплексные объекты. Папка "Коттедж" содержит файл с чертежами небольшого коттеджа. Папка "Гараж" содержит файл с чертежами 2-х уровневой подземной автостоянки.

6. Установка и запуск программы

В комплект поставки входят следующие файлы и папки:

- 3d-i.vlx (программа "3д-инт" - интерпретатор строительных

чертежей);

- Руководство.doc;

- model.dxf (пустой файл модели);

- Учебные материалы (папка с исходными чертежами для изучения

и тестирования программы).

Приложение 3d-i.vlx рекомендуется разместить в автозагрузке dwg-редактора.

Интерпретация чертежа включает следующие шаги:

- загрузить исходный чертеж, например, cott.dxf;

- в командной строке ввести команду: 3d-i (после выполнения

команды будет сгенерировано приложение с именем: 3d-c.lsp,

расположенное в папке, содержащей исходный чертеж);

- загрузить пустой чертеж модели: model.dxf;

- загрузить приложение: 3d-c.lsp;

- в командной строке ввести команду: 3d-c (будет сгенерирована

3-х мерная модель).

Уведомление об авторском праве

Copyright 2013-2021, Александр Ямпольский